Ponuka

Názov zákazky: Informačný kiosok obojstranný

Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................

Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................

IČO predkladateľa ponuky: ................................

E mail predkladateľa ponuky: ................................

Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................

Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................

Ponúkame tento tovar:

P.Č. Názov tovaru; Obchodné meno ponúkaného tovaru; Typové označenie ponúkaného tovaru; Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov. 1.; Informačný kiosok obojstranný.

P.Č.; Parameter tovaru; Požadovaná hodnota verejným obstarávateľom; Hodnota ponúkaná dodávateľom. 1.; Informačný kiosok, obojstranný, samostatný; áno. 2; konštrukčné riešenie; trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami celej skladby sú dvoje identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky elektroprvky. 3; funkcia; ako plocha pre plagáty (turistické mapy). 4; minimálny rozmer plagátu; 1180mm x 1750mm. 5; monimálny rozmer viditeľnej plochy; 1100mm x 1680mm. 6; vhodný do vonkajšieho prostredia; áno. 7; Povrchová úprava; oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku a pohľadové časti tiež aj práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 80 µm. 8; Hlavný rám; zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 70 x 50mm a U-profilom min. 70 x 40mm; slúži ako nosič elektrorámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchytmi; zaisťuje odvetrávanie vitríny pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu. 9; Okno; zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 50 x 20mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave drží dve plynové vzpery 450N. 10; Uchytenie plagátu (mapy); pomocou šlových spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave. 11; Elektrovýbava; všetky elektroprvky sú namontované na elektroráme, ktorý nesie LED osvetlenie, svorkovnicu pre pripojené el. prívodu, elektronické predradníky a istič kombinovaný s prúdovým chráničom; elektrický prívod nohou vitríny. 12; Základné elektro údaje; typ siete 1NPE 50Hz, 230V, AC, TN-S, Istenie – jednofázový istič kombinovaný s prúdovým chráničom 10A (B10/1N/003), Inštalovaný výkon: cca 0,25 Kva. 13.; Farebnosť; odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej matnej štruktúre. 14.; Kotvenie; na dlažbu. 15.; Hmotnosť; max. 250 kg. 16.; Systém LED osvetlenia (0,039kVA); áno. 17.; Montáž; áno.

Dátum vypracovania ponuky: ................................

Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 28.02.2020, uvedenie predkladateľ ponuky)

Návrh ceny:

| P.Č. | OZNAČENIE | M. j. | POČET m. j. | JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH | CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informačný kiosok vrátane montáže | ks | 3 |  |  |
|  |  |  |  | Spolu bez DPH |  |
|  |  |  |  | DPH 20% |  |
|  |  |  |  | SPOLU S DPH |  |

V ................................

Vypracoval: ....................................